PRD_海外导航地图_定位

产品需求文档

定位

| 版本 | 日期 | 修改人 | 变更类型 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2022-11-21 | 王梦卿 | 创建 |  |

1概要4

2名词定义4

3功能4

3.1GNSS全球位置服务系统4

3.2惯导功能4

3.2.1基本功能4

3.2.1.1功能场景5

3.2.1.2功能输入5

3.2.1.3功能输出5

3.2.1.4初始定位能力5

3.2.1.5误差融合能力5

3.2.1.6数据保存和恢复6

3.2.1.7异常处理6

3.3导航定位6

3.4卫星信号状态6

3.5手动修正自车位置6

# 1. 概要

本文档主要记述定位功能式样。

# 2. 名词定义

解释文档中使用的名词。

| 名词 | 描述 |
| --- | --- |
| GNSS | 全称Global Navigation Satellite System，即全球卫星导航 |
| GPS | 全称Global Positioning System，全球定位系统 |
| GLONASS | 全称Global Navigation Satellite System，格洛纳斯定位系统 |
| Galileo | 全称Galileo satellite navigation system，伽利略卫星导航系统 |
| DR | 全称Dead Reckoning，绝对位置推算 |
| IMU | 全称Inertial Measurement Unit，惯性测量单元 |

# 3. 功能

## 3.1 GNSS全球位置服务系统

可兼容多个定位系统。包括支持 GPS/ GLONASS / Galileo /北斗等导航定位系统。

## 3.2 惯导功能

### 3.2.1 基本功能

通过GNSS和惯导融合定位的所需传感器数据（3D陀螺仪，加速度传感器，车速信号，车辆状态信号（前进，后退）等），进行数据融合位置推算后，最终提供推算的位置信息。

概要图如下：

#### 3.2.1.1 功能场景

有GNSS数据的情况下（空旷无遮挡区域），可提供自车位置相关信息。

无GNSS数据的情况下（例如隧道，地下停车场，高架桥遮挡区域等），可提供自车位置相关信息。

#### 3.2.1.2 功能输入

基本输入内容如下：

车辆传感器（车速信息，陀螺仪，加速度传感器）：输入的频度供应商不同有所差异。推算车辆位置和方向信息。

车辆信号（倒车信号等）：提供倒车信息等，用于更新车辆位置使用。

GNSS：输入的频率为1hz。

车辆安装角度。

#### 3.2.1.3 功能输出

推算提供的自车位置信息，包括自车绝对经纬度、方向和速度信息。

#### 3.2.1.4 初始定位能力

自车初始定位时，

无GNSS信号时，

如果有上次保存的自车位置时，提供保存的自车位置。

如果没有上次保存的自车位置，提供默认自车位置。

当GNSS信号弱时，

如果有上次保存的自车位置且与GNSS位置偏差小（<1km）时，提供保存的自车位置。

如果有上次保存的自车位置且与GNSS位置偏差大（>1km）时，提供GNSS位置。

当GNSS信号强时，

如果有上次保存的自车位置且GNSS位置偏差小（小于误差圆半径）时，提供保存的自车位置。

如果有上次保存的自车位置且GNSS位置偏差大（大于误差圆半径）时，提供GNSS位置。

#### 3.2.1.5 误差融合能力

惯性导航系统内部需要包含DR自修正机制，以减少累积误差。算法可动态的补正传感器自身误差。

自车位置更新时，考虑GNSS精度高时，结合DR推算位置，补正绝对位置。

#### 3.2.1.6 数据保存和恢复

惯导功能可以通过保存自车位置信息和传感器相关的补正值，从而提高惯导初始定位的能力。

数据保存

保存内容：

自车位置

传感器相关补正参数

数据恢复

再次启动时，恢复保存的数据信息，进行使用。

#### 3.2.1.7 异常处理

不能按照时间间隔取得速度信息，使用上次速度信息。

不能按照时间间隔取得陀螺仪和加速传感器数据，不计算相关变化值。

不能收到GNSS信号，无上次保存位置信息，初始定位时以默认自车位置开始进行位置推算。

## 3.3 导航定位

结合惯性导航和地图数据融合进行地图匹配后，提供匹配后的自车位置、方向和匹配道路的信息。

## 3.4 卫星信号状态

定位模块可以输出GNSS的信号状态。用于用户在使用导航时查看。

信号状态包括3D测位中（GNSS受信好），2D测位中（GNSS受信弱），无信号（GNSS无法受信）。

## 3.5 手动修正自车位置

用户可以手动修正自车位置和方向。