PRD_海外导航地图_人机共驾

产品需求文档

人机共驾

| 版本 | 日期 | 名字 | 状态 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 2022-07-07 | 苏海龙 | 创建 |  |
| 0.14 | 2022-10-11 | 苏海龙 | 修订 | 取消人机共驾路段UE修订 |
| 0.15 | 2022-11-02 | 苏海龙 | 修订 | 补充SAPA看板显示描述 |
| 0.16 | 2023-04-24 | 苏海龙 | 修订 | 补充人机共驾状态及退出描述 |

# 目录

1概要4

1.1使用Unity 3D描画4

2名词定义4

3功能4

3.1人机共驾路段的内容显示4

3.1.1在算路画页加入人机共驾功能的显示4

3.2人机共驾模式的开启与退出显示5

3.2.1人机共驾导航模式的开启5

3.2.2人机共驾导航模式的退出6

3.2.3用户主动结束人机共驾导航7

3.3人机共驾的导航的显示内容8

3.3.1车道级导航地图显示8

3.3.2导航内车辆引导线的显示9

3.3.3导航内ADAS识别物体的显示9

3.3.4导航内人机共驾驾驶方向显示10

3.3.5导航内人机共驾模式与标清导航的切换11

3.4人机共驾导航的警示信息12

3.4.1碰撞预警12

3.4.2车道偏离12

3.4.3强制驾驶员接管13

4依赖13

# 1. 概要

人机共驾导航主要依托于ADAS系统，当ADAS系统启动并满足人机共驾模式启动条件时，车辆进入到人机共驾导航模式。导航需要对ADAS人机共驾模式，系统反馈或车机反馈的信息进行提示。

ADAS信息提示内容包含：ADAS识别的道路物体（包含车辆、行人等）的显示，ADAS变道、转向、汇入匝道等行为的提示，以及对碰撞预警、紧急刹车、车道偏离等信息的警示。

## 1.1 使用Unity 3D描画

人机共驾模式下，界面使用Unity 3D进行描画。

# 2. 名词定义

解释文档中使用的名词。

| 名词 | 描述 |
| --- | --- |
| 白模 | 以纯色填充的3D模型 |

# 3. 功能

## 3.1 人机共驾路段的内容显示

### 3.1.1 在算路画页加入人机共驾功能的显示

当规划的路线中涵盖满足人机共驾路段的显示条件时，显示路段相关内容。其中包含规划路线内人机共驾模式可开启的距离，并在规划路线上以图标标注人机共驾路段的起始点。（参考图1）

图1 在算路画页加入人机共驾功能的显示

单经路情况下，显示内容相同，多路线的页面只显示一条路线：

人机共驾路段的判断显示条件：

从自动驾驶域获得可人机共驾区域的地理围栏，导航根据地理围栏判断可驾驶路段。

## 3.2 人机共驾模式的开启与退出显示

### 3.2.1 人机共驾导航模式的开启

#### 3.2.1.1 人机共驾导航模式的开启条件及状态

从自动驾驶域获得进入人机共驾的时机。（需要与车机及ADAS确认）

状态：

非人机共驾路段：车辆位于人机共驾路段以外，不显示人机共驾信息窗口。

人机共驾可开启：车辆位于人机共驾路段内，且用户未同意人机共驾的状态，显示人机共驾窗口，并提示“人机共驾可开启“

人机共驾已开启：车辆位于人机共驾路段内，且用户已同意人机共驾的状态，显示人机共驾窗口，并提示“人机共驾已开启“

#### 3.2.1.2 人机共驾模式的开启

当收到ADAS可开启人机共驾模式的信号（需要与ADAS及车机确认）,则弹出人机共驾状态信息窗口，显示人机共驾图标及文字“可开启人机共驾”

当接收到ADAS开启信息时(用户同意开启后)，进入人机共驾导航模式，人机共驾窗口图标变成蓝色（参考UI设计），文字提示“已开启人机共驾”。

如果未接收到开启信息(用户一直未同意)，并抵达人机共驾模式的终点或接收到ADAS无法开启人机共驾，则直接隐藏人机共驾信息窗口。

### 3.2.2 人机共驾导航模式的退出

车辆在处于人机共驾状态时，收到ADAS退出人机共驾模式的信号。退出共驾模式。

退出方式包括如下几种，无论哪种方式退出，给用户的呈现是相同的。

正常退出：当车辆行驶到可共驾路段终点，接收到ADAS退出人机共驾信号，则退出人机共驾模式。

异常退出：当处于人机共驾模式时，接收到ADAS异常退出人机共驾信号，则退出人机共驾模式。如退出时仍处于人机共驾路段，则导航内人机共驾信息窗口由已开启状态转换为可开启状态。如已驶出人机共驾路段，导航内不再显示人机共驾信息窗口。

Off Route退出：车辆偏移规划的路线时，导航接收到ADAS退出人机共驾信号，则退出人机共驾模式。

用户手动退出：退出方式通常是用户操作方向盘的某个按钮，具体需要与车机和ADAS确认。用户手动退出时，导航接收到ADAS退出人机共驾信号，则退出人机共驾模式。如退出时仍处于人机共驾路段，导航内人机共驾信息窗口由已开启状态转换为可开启状态。如已驶出人机共驾路段，则不在显示人机共驾信息窗口。

用户切换至标清地图状态下，遇到上述退出情况时（正常退出、Off Route退出、用户手动退出），保持在标清地图内，退出人机共驾模式。

第1~4种退出具体呈现方式如下：

接收ADAS退出人机共驾信号时，直接结束人机共驾窗口，如果此时地图仍在高精地图范围，则显示车道级导航；否则，显示标清地图。

在导航的人机共驾信息窗口内显示文字：“已退出人机共驾模式”并闪烁灰色人机共驾图标。

“灰色人机共驾图标闪烁3秒后，隐藏人机共驾状态信息窗口。

第5种 退出具体呈现方式如下：

接收ADAS退出人机共驾信号时，人机共驾状态信息窗口内的人机共驾图标由蓝色变为灰色;文字提示“已退出人机共驾模式”。

灰色人机共驾图标3秒后，隐藏人机共驾状态信息窗口。

保持在标清地图导航状态，继续引导。

### 3.2.3 用户主动结束人机共驾导航

当用户在人机共驾导航模式下，主动结束导航时，需要退出人机共驾模式。

当用户点击结束导航按钮时：

弹出POP弹窗：

用户选择退出按钮时，退出人机共驾模式并停止本次导航（不显示退出动画，直接退出人机共驾模式，导航内也不显示动画）。返回至导航的首页面。

用户选择取消时，隐去POP弹窗，保持在人机共驾状态下。

## 3.3 人机共驾的导航的显示内容

处于人机共驾模式状态下，导航界面显示ADAS提供的信息，其中包含人机共驾状态、ADAS识别物体，ADAS自动驾驶的方向控制。

### 3.3.1 车道级导航地图显示

车道级导航全屏显示，默认3D头上模式，并且不能更改。

显示内容包括当前道路的道路面、路肩、车道线（实线、虚线、双黄线等）、车道的地面箭头、车辆所在的车道、建筑物、3D车标、导航引导信息。

导航引导信息包括：左右转箭头、与前方引导点之间的距离、下一条道路名称、到目的地的残余距离、时间、车线信息、等引导信息。

车道级导航显示时，不显示路口放大图，不能AutoZoom。

不能操作地图（例如：不能滚动、拖拽、单击、双击、长压等），不能缩放比例尺，不能切换俯视角。

#### 3.3.1.1 人机共驾状态信息窗口的显示

当收到ADAS发出的可以开启人机共驾的通知时，导航内显示人机共驾状态信息窗口（目前暂定简易导航下方显示）。其他情况下，隐藏此窗口的显示。

#### 3.3.1.2 引导中规划路线内可共驾路段开始及结束点显示

引导过程中，在标清地图的路线内，以图标标注引导路线内可共驾路段的开始及结束点。

### 3.3.2 导航内车辆引导线的显示

ADAS会将行驶的方向以多个点或指定方向的形式通知导航，导航需要将ADAS行驶的方向以引导线行驶描画在地图上。

### 3.3.3 导航内ADAS识别物体的显示

人机共驾导航内显示ADAS系统识别的物体及相应位置。

物体的类型，需要与车机及ADAS确认。

#### 3.3.3.1 车辆的显示

根据车辆类型，显示不同的3D车辆白膜，车辆类型包括（需要与车机及ADAS确认）：

基本型乘用车（轿车）

多用途车（MPV）

运动型多用途车（SUV）

专用乘用车

交叉性乘用车（面包车）

公交车

运输车辆等。

#### 3.3.3.2 行人的显示（want）

行人一般包括路上和路边行人，为方便渲染可以统一成固定人物模型。

### 3.3.4 导航内人机共驾驾驶方向显示

#### 3.3.4.1 车道保持

车道保持状态下，保持车道级导航地图显示的状态，人机共驾状态信息窗口保持显示人机共驾图标及文字“已开启人机共驾“。

#### 3.3.4.2 车辆变道

车辆变道包含超越慢车、驶入匝道、汇入主路、向左/右变道、躲避障碍。

具体的提示方法需根据ADAS系统接入的信息定义。

1、 当ADAS进行向左/右变道、躲避障碍等操作，并提供相应的变道信息，在人机共驾状态信息窗口内显示变道方向及相应信息:”即将向左/右变道”，导航内显示变道路线，对即将进入的道路进行高亮显示。导航内显示如下图：

2、 当ADAS进行向左/右变道超车，并提供相应的变道信息，在人机共驾状态信息窗口内显示变道方向及相应信息“即将向左/右超车“，并显示变道路线，对即将进入的道路进行高亮显示。导航内显示如下图：

3、当ADAS因安全或附近车辆等问题，执行变道失败时，在人机共驾状态信息窗口内显示“变道失败”。

#### 3.3.4.3 3.3.4.3进入匝道/汇入主路

在接近汇入匝道/汇入主路的路口，ADAS执行相应的变道。导航则在人机共驾状态信息窗口内显示变道方向及文字提示“即将驶入匝道/汇入主路“。

#### 3.3.4.4 路口左转/右转/掉头

在接近左转/右转/掉头的路口，ADAS执行左转/右转/掉头。在人机共驾状态信息窗口内显示人机共驾驾驶方向及文字提示“左转/右转/掉头”。

### 3.3.5 导航内人机共驾模式与标清导航的切换

在导航界面内能够实现人机共驾模式与标清地图导航的切换。

#### 3.3.5.1 车道级导航切换至标清地图导航

人机共驾导航状态下，点击：（左下角）

导航由人机共驾模式切换至标清导航状态。

#### 3.3.5.2 标清地图导航切换至人机共驾模式

当用户由人机共驾模式切换至标清地图时，且处于高清地图范围内，在导航内提供人机共驾模式切换按钮。在标清导航状态下，点击：

导航由标清导航切换至人机共驾模式。

## 3.4 人机共驾导航的警示信息

人机共驾导航的警示信息包含碰撞预警、紧急制动、车道偏离、请保持手握方向盘、强制驾驶员接管的信息提示。

目前判断，所有的警示弹窗（例如下图的“小心碰撞”弹窗），都是车机系统弹出的，不是导航弹出的，不需要导航处理。

### 3.4.1 碰撞预警

当ADAS传输碰撞信息,将即将碰撞的ADAS识别物体标红：

### 3.4.2 车道偏离

当ADAS传输车道偏离信息，同时标红偏离的车道线。

### 3.4.3 强制驾驶员接管

当ADAS传输强制驾驶员接管信息，导航需要显示ADAS相应的警告信息“请接管方向”。

# 4. 依赖

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| ADAS的信息 | 车辆识别结果、位置、车辆类型 |
|  | 行人识别结果、位置 |
|  | 碰撞预警 |
|  | 车道偏离 |
| 行驶状态 | 即将进入人机共驾 |
|  | 进入人机共驾 |
|  | 进入匝道 |
|  | 汇入主路 |
|  | 车道保持 |
|  | 变道（左/右变道及变道原因） |
|  | 转向操作（左/右转弯） |
|  | 即将退出人机共驾 |
|  | 退出人机共驾 |
| 其他依赖 | 高精度地图、高精度定位 |